|  | OCCHIALI DI SICUREZZA | 17.07.2023 |
| --- | --- | --- |

Scheda prodotto modello S602040005

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI S.p.A. - Via delle Gerole, 19 20867 Caponago (MB) - Italia

1. Caratteristiche prodotto

- Occhiali di sicurezza da lavoro con design sportivo, senza montatura, al fine di consentire un campo visivo extra-large - Astine ergonomiche con estremità a presa morbida, vestibilità comoda e sicura senza pressione - Naselli progettati per un comfort totale - Robusta lente in policarbonato con tecnologia flow coating - lente permanente antiappannamento e antigraffio - UV400 - protezione al 100 % contro le radiazioni pericolose: UVA, UVB e UVC fino a 400 nm - Misura standard - Senza metalli

| 2. Dettagli Tecnici della montatura |  |
| --- | --- |
| Astine |  |
| Logo | Logo TKN bianco/giallo RAL 1026 su entrambe le astine |
| Materiale | POM/TPE |
| Colore | Nero, giallo |
| Marcatura |  |
| Codice ID del produttore | W |
| Norma EN applicabile | 166 |
| Resistenza agli urti | F (45 m/s) |
| Resistenza alle particelle ad alta velocità e alle temperature estreme | T |
| Simbolo di conformità | CE |

| 3. Dettagli Tecnici della lente |  |
| --- | --- |
| Materiale | PC |
| Spessore | 2,1 mm a PD |
| Rivestimento | Esterno: estremamente resistente ai graffi Interno: antiappannamento permanente |
| Colore | chiaro |
| Protezione UV | UV400 |
| Marcatura |  |
| Filtro | 2C-1.2 (EN 170) |
| Codice ID del produttore | W |
| Classe ottica | 1 |
| Resistenza agli urti | F (45 m/s) |
| Resistenza alle particelle ad alta velocità e alle temperature estreme | T |
| Resistenza ai graffi | K |
| Antiappannamento | N |
| Simbolo di conformità | CE |
| Simbolo di fabbrica |  |

| 4. Informazioni logistiche |  |
| --- | --- |
| Prodotto |  |
| Peso | 29g |
| Dimensioni approssim. (L x L x H) in mm | picture only for reference |
|  | 162 x 145 x 49 |
| Codice EAN | 8054715071130 |
| Nazione origine | Germania |

| 5. Varie |  |
| --- | --- |
| Normativa di riferimento | EN 166 + EN 170 |
| Categoria DPI | Categoria II |